接收返回的数据，进行数据解析

如37 38 39 40这四个字节转换为float数据即为Lux数据，其他数据依此类推

发送HEX 01 03 FC 12 00 02 54 5E 读取照度数据 其它数据类同

第二个字节为01

第二个字节为00

判断返回的采样状态

当返回采样状态数据的第2个字节为01时说明测试数据有效，可读取否则继续等待采样状态

发送HEX 01 03 FC B3 00 01 45 BD 读取当前的采样状态

发送HEX 01 10 FC B1 00 01 02 B1 01 34 2E 启动单次测量

OHS300系列测试流程